Κατανεμημένες φορτίσεις σε δοκούς

Ανάλογα με τη μορφή της φόρτισης q, διακρίνονται σε τρεις (3) διαφορετικές

βασικές κατηγορίες:

- Ομοιόμορφα κατανεμημένη φόρτιση (ορθογωνική)

- Τριγωνική φόρτιση

- Τραπεζοειδής φόρτιση

Ομοιόμορφα κατανεμημένη φόρτιση (ορθογωνική)

Έχει σταθερή τιμή q, η γραφική της παράσταση είναι ευθεία παράλληλη με τη ράβδο, και ορίζεται σαν ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο ύψους q και μήκους a. Ονομάζεται ομοιόμορφο ή σταθερό κατανεμημένο φορτίο και είναι το πιο συχνό. Η αντικατάσταση του ομοιόμορφα κατανεμημένου φορτίου q γίνεται με ένα σημειακό φορτίο (δύναμη) Q του οποίου το μέτρο είναι ίσο με το εμβαδό του ορθογωνίου

Q =q∙a.

Ο φορέας του Q διέρχεται από το κέντρο βάρους του ορθογωνίου, δηλαδή από το μέσο του a.

Τριγωνική φόρτιση

Χαρακτηρίζεται από τη μέγιστη τιμή του q ή qo, η οποία παρουσιάζεται στο άκρο που έχει μη μηδενική τιμή, και από το μήκος a στο οποίο επενεργεί. Η αντικατάστασή του γίνεται με ένα σημειακό φορτίο (δύναμη) Q του οποίου το μέτρο είναι ίσο με το εμβαδό του τριγώνου Q = q∙a/2. Ο φορέας του φορτίου Q διέρχεται από το κέντρο βάρους του τριγώνου, δηλαδή σε απόσταση a/3 από το άκρο μέγιστης τιμής ή απόσταση 2∙a/3 από το μηδενικό άκρο.

Τομές (Υπεθίμηνση)

Ποτέ κάνω τομές;

Για να κάνω τομή πρέπει να ισχύει μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Όταν αλλάζει το υλικό στη κατασκευή μας

- Όταν αλλάζει η γεωμετρία

- Όταν έχω αλλαγή δυνάμεις

Πως τις σχεδιάζω?

Πρώτος Τρόπος (Απλά να μάθεις την θεωρία σαν καλός φοιτητής)

- N(x): Δείχνει να εφελκύει το αποκοπτόμενο κομμάτι.

- V(x): Τείνει να το περιστρέψει με τη φορά του ρολογιού (δεξιόστροφα).

- M(x): Τείνει να εφελκύει την ίνα αναφοράς.

Δεύτερος Τρόπος( παπαγαλία τον παρακάτω πίνακα)

N

Φορές εσωτερικών δυνάμεων και της καμπτικής ροπής

| Κόβω οριζόντια (στα αριστερά) και παίρνω το κάτω μέλος | Q Μ |
| --- | --- |
| Κόβω οριζόντια (στα αριστερά) και παίρνω το πάνω μέλος | N M Q |
| Κόβω οριζόντια (στα δεξιά) και παίρνω το κάτω μέλος | N Q M |
| Κόβω οριζόντια (στα δεξιά) και παίρνω το πάνω μέλος | N M Q |
| Κόβω κάθετα και παίρνω το αριστερό μέλος |  |
| Κόβω κάθετα και παίρνω το δεξί μέλος |  |

ΠΛΑΙΣΙΑ

Πίνακας Διαγραμμάτων για N-Q-M (ΧΗΜΗΠΕΡ)

|  | Μέλος Τομής | N |  | Q |  | M |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριστερά |  |  |  |  |  |  |  |
| Δεξιά |  |  |  |  |  |  |  |
| Οριζόντια |  |  |  |  |  |  |  |
| Κεκλιμένο Αριστερά |  |  |  |  |  |  |  |
| Κεκλιμένο Δεξιά |  |  |  |  |  |  |  |
| Κεκλιμένο Οριζόντια |  |  |  |  |  |  |  |

Πίνακας Διαγραμμάτων για N-Q-M (ΠΑΔΑ)

|  | Μέλος Τομής | N |  | Q |  | M |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριστερά |  |  |  |  |  |  |  |
| Δεξιά |  |  |  |  |  |  |  |
| Οριζόντια |  |  |  |  |  |  |  |
| Κεκλιμένο Αριστερά |  |  |  |  |  |  |  |
| Κεκλιμένο Δεξιά |  |  |  |  |  |  |  |
| Κεκλιμένο Οριζόντια |  |  |  |  |  |  |  |

Παράδειγμα (Φλεβάρης 2024)

Δίνεται ο επίπεδος ισοστατικός φορέας, με a=2.0+2*x m & b=3.0+2*x m.

Στα τμήματα AB, BC και CE ασκείται το κατανεμημένο φορτίο q=5.0+10*x kN/m. Στο

σημείο F ασκoύνται η δύναμη P=20+10*x kN και η ωρολογιακή ροπή M=40+10*x kNm.

Nα υπολογίσετε τις αντιδράσεις των στηρίξεων και να σχεδιάσετε τα διαγράμματα

κατανομής (Μ,Q,N) των δυνάμεων και ροπών της κατασκευής. Η εφελκυόμενη ίνα είναι

στο εσωτερικό του φορέα, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Μεθοδολογία

Βήμα 1ο: Υπολογίζω τις δυνάμεις των στηρίξεων με τη χρήση των εξισώσεων ισορροπίας ΣFΧ,

Προσοχή στις φορές θετικά πάντα:

ΣFΥ, ΣΜ.

Dy

Dx

Βy

Βήμα 2ο: Αν βρω αρνητική δύναμη στο βήμα 1 ξανακάνω το σχήμα και βάζω τη σωστή φορά στη δύναμη μου ώστε να μην μπερδευτώ στις τομές και γράφω πάνω στο σχήμα μου και με πόσα ισούνται.

Βy=35kN

Dx=95kN

Dy=25kN

Βήμα 3ο: Βρίσκω πόσες τομές θα πρέπει να κάνω και τις σχεδιάζω στο σχήμα του βήματος 2 μου Στη συνέχεια είμαι έτοιμος να υπολογίζω για κάθε τομή τα Ν,Q,Μ.

Βήμα 4ο:  Σχεδιάζουμε τα διαγράμματα Ν,Q, M.