|  | Στηρίξεις ισοδύναμες με μια δύναμη με γνωστή γραμμή επενέργειας : κυλίσεις, επιφάνειες χωρίς τριβή. Εμποδίζουν την κίνηση του σώματος σε μια μόνο κατεύθυνση. 1 Άγνωστος: Το μέτρο της δύναμης |
| --- | --- |
|  | Στηρίξεις ισοδύναμες με μια δύναμη άγνωστη κατά μέτρο και κατεύθυνση : αρθρώσεις, επιφάνειες με τριβή. Εμποδίζουν την κίνηση του σώματος προς όλες τις κατευθύνσεις – επιτρέπουν περιστροφή. 2 Άγνωστοι : Μέτρο και κατεύθυνση |
|  | Στηρίξεις ισοδύναμες με μια δύναμη και μια ροπή: πακτώσεις. Εμποδίζουν οποιαδήποτε κίνηση ή περιστροφή του σώματος. 3 Άγνωστοι : Συνήθως οι δύο συνιστώσες της δύναμης και η ροπή |

Εικόνα 1: Αντιδράσεις στηρίξεων και συνδέσεων σε δύο διαστάσεις

Πως συμβολίζονται στο χαρτί η κάθε στήριξη και οι άγνωστες δυνάμεις τους.

Τομές

Ποτέ κάνω τομές;

Για να κάνω τομή πρέπει να ισχύει μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Όταν αλλάζει το υλικό στη κατασκευή μας

- Όταν αλλάζει η γεωμετρία

- Όταν έχω αλλαγή δυνάμεις

Πώς είναι η φορά των δυνάμεων και των ροπών στις τομές;

Όπου:

Q= Τέμνουσα δύναμη (Είναι εκείνες που δρουν κάθετα στον άξονα των δοκών, προκαλώντας διάτμηση).

M= Καμπτική Ροπή (Είναι οι ροπές, που η διεύθυνσή τους είναι κάθετη στο επίπεδο του φορέα, προκαλώντας έτσι κάμψη στη δοκό επί της οποίας ενεργούν).

N= Αξονική ή Κάθετη ή Ορθή δύναμη (είναι οι δυνάμεις, που ενεργούν πάνω στον άξονα κάθε δοκού και προκαλούν εφελκυσμό ή θλίψη).