# Πολυτεχνείο Κρήτης- Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,

3ο Εξάμηνο

Ομάδα 1

3η Εργαστηριακή Άσκηση

Ημερομηνία : 5 Δεκεμβρίου  2018

Μέλη: Ευαγγέλου Παναγιώτης Α.Μ. 2017050109

Ολύμπιος Πέτρος Α.Μ. 2017050107

Χατζηαθανασίου Χρύσω Α.Μ. 2017050111

Κανναβιάς Χρύσανθος Α.Μ. 2017050104

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΩΓΟ

## Σκοπός Πειράματος.

Να ερευνηθούν οι ενεργειακές απώλειες οι οποίες οφείλονται στην τριβή της ροής του νερού μέσα σε αγωγό και να υπολογιστεί ο αντίστοιχος συντελεστής τριβής.

## Θεωρία.

Μία βασική ανάλυση παροχής σε ένα κάθετο σωλήνα ομοιόμορφης διατομής δείχνει ότι η διαφορά πίεσης (p1-p2) μεταξύ δύο σημείων του σωλήνα οφείλεται στην επίδραση του ιξώδους (τριβή). Οι ενεργειακές απώλειες Δh είναι ανάλογες της διαφοράς πίεσης και δίνονται από την σχέση

h  ( p1   p2 )

g

Ο συντελεστής τριβής f σχετίζεται με τις ενεργειακές απώλειες με την σχέση

hf= h 

fLv2

2gd

L= 0.5 m - μήκος σωλήνα

d= 0.003 m – διάμετρος σωλήνα Δh – μετριέται από το μανόμετρο

Η ταχύτητα v είναι η μέση ταχύτητα και δίνεται από την σχέση

v   4Q

d 2

Το θεωρητικό αποτέλεσμα για στρωτή ροή είναι ισοδύναμο με

f

Όπου Re = Reynolds number: Re  vd



 64

Re

ν (στον παρανομαστή) είναι το κινηματικό ιξώδες.

Για τυρβώδη ροή σε λείο σωλήνα μια γνωστή καμπύλη προσαρμογής για πειραματικά δεδομένα δίνεται από την σχέση:

f = 0.316Re-0.25

| Μήκος Σωλήνα L (m) | Διάμετρος Σωλήνα d (m) | Όγκος V(m3) | Χρόνος Συλλογής Ύδατος t (sec) | Θερμοκρασια Ύδατος 0C | Κινηματικό Ιξώδες ν (m2/sec) | Ένδειξη h1 (m) | Ένδειξη h2 (m) | Απώλειες Δh (m) | Παροχή Qt (m3/s) | Ταχύτητα v (m/sec) | Συντελεστής Τριβής f | Re | ln f | ln Re | ln Δh | ln v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,50 | 0,003 | 50*10-6 | 8 | 22 | 0,963*10-6 | 0,430 | 0,110 | 0,320 | 6,250*10-6 | 0,884 | 0,048 | 2753.89 | -3.037 | 7.92 | -1.140 | -0.123 |
|  |  |  | 12 |  |  | 0,400 | 0,125 | 0,275 | 4,167*10-6 | 0,590 | 0,093 | 1838.00 | -2.375 | 7.51 | -1.291 | -0.528 |
|  |  |  | 16 |  |  | 0,380 | 0,147 | 0,233 | 3,125*10-6 | 0,442 | 0,140 | 1376.94 | -1.966 | 7.22 | -1.460 | -0.816 |
|  |  |  | 22 |  |  | 0,315 | 0,201 | 0,114 | 2,273*10-6 | 0,322 | 0,130 | 1003.11 | -2.040 | 6.91 | -2.172 | -1.133 |
|  |  |  | 28 |  |  | 0,288 | 0,235 | 0,053 | 1,786*10-6 | 0,252 | 0.098 | 785.04 | -2.323 | 6.67 | -2.937 | -1.378 |
|  |  |  | 35 |  |  | 0,262 | 0,241 | 0,021 | 1,429*10-6 | 0,202 | 0.061 | 629.28 | -2.797 | 6.44 | -3.863 | -1.599 |

ΔΕΔΟΜΕΝΑ:
L= 0.5 m - μήκος σωλήνα

d= 0.003 m – διάμετρος σωλήνα

T=22 oC – θερμοκρασία νερού

Γραμμική παρεμβολή:

Στους 20οC  ν=1.007*10-6 m2/s

Στους 25οC  ν=0.897*10-6 m2/s

Στους -5 οC διαφορά θερμοκρασίας το ιξώδες έχει διαφορά 0.11*10-6m2/s

Άρα στον 22 το ιξωδες είναι ν=0,953*10-6 m2/s

Απώλειες Δh(m):

Δh1=(p1-p2)ρg=(4207,55-1076,35)997,8*9,81=0,320 m

Παροχή Qt(m3/s):

Q1 = Vt = 50x10-68 =6.250*10-6 m3/s

Ταχύτητα u (m/s):

u= 4Q  πd2 = 4*6.250*10-6   π(0.003)2 = 0.884 m/s

Συντελεστής τριβής f:

Δh=fLu22gd   f = 2gdΔhLu2 = 2*9.81*0.003*0.3200.5*0.8842 = 0.048

Re:

Re = udν = 0.884*0.0030.963*10-6 = 2753.89