Άσκηση 1: Υπολογίστε τη πιθανή ποσότητα βροχής σε μια κορεσμένη στήλη αέρος ύψους 10Km από το έδαφος και επιφάνειας 1m2. Ατμοσφαιρική πίεση εδάφους = 101,3KPa, θερμοκρασία αέρος = 20οC και κορεσμένη θερμοβαθμίδα = 6,5 οC/ Km.

| Δεδομένα: Η=10Km Α=1m2 Ρ=101,3KPa Τα=20οC α=6,5 οC/ Km |  |
| --- | --- |

Την κορεσμένη (κυλινδρική) στήλη ατμοσφαιρικού αέρα ύψους 10Km θεωρητικά χωρίζουμε σε 10 επίπεδα παράλληλα με τη βάση της στήλης (την οποία θεωρούμε επίπεδο 0 (z=0Km)) με διαφορά ύψους Δz=2Km. Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για τον υπολογισμό τελικά της πιθανής ποσότητας βροχής παρουσιάζονται παρακάτω για τα επίπεδα 0 (σε ύψος z=0Km, στη βάση του κυλίνδρου) και στο επίπεδο 2 (z=2Km). Ομοίως για κάθε ένα από τα επίπεδα ακολουθήσαμε την ίδια μεθοδολογία και τα αριθμητικά αποτελέσματα παρουσιάζονται σε πίνακα που ακολουθεί.

Βήμα 1ο: Υπολογίζουμε τη θερμοκρασία

ή					(1)

(όπου z2 και Τ2 αναφέρονται στο επίπεδο 2 και Τ (οC) )

Βήμα 2ο: Υπολογίζουμε την πίεση στο επίπεδο 2 (z=2Km)

όπου Το και Τ2 (οΚ)	και	P (KPa)			(2)

Βήμα 3ο: Έπειτα υπολογίζουμε την πυκνότητα στο επίπεδο 0 (z=0Km) και στο επίπεδο 2 (z=2Km) αντίστοιχα

(3)

(4)

Διαστατική Ανάλυση:

Από τα αποτελέσματα των εξισώσεων (3) & (4) και από την ακόλουθη σχέση υπολογίζουμε την μέση πυκνότητα του αέρα:

(5)

Βήμα 4ο: Υπολογίζουμε την πίεση υδρατμών σε κάθε ένα από τα επίπεδα

Η στήλη αέρος είναι κορεσμένη επομένως ισχύει: 	e=es   και   Ta=Td  άρα

(σε Pa)	όπου αντικαθιστάμε Τa (οC)		(6)

Επομένως για Τa0 έχουμε  				(7)

& ομοίως για Τa2 έχουμε  				(8)

Βήμα 5ο: Υπολογίζουμε την ειδική υγρασία

Γενική Εξίσωση: 								(9)

(10)

(αντικαθιστώντας τα αποτελέσματα από τις εξισώσεις (7) & (3) )

(11)

(αντικαθιστώντας τα αποτελέσματα από τις εξισώσεις (8) & (4) )

Βήμα 6ο: Υπολογίζουμε τη μέση ειδική υγρασία

(12)

(μονάδες μέτρησης: kg ύδατος/kg αέρα)

Βήμα 7ο: Υπολογισμός κατακρημνίσιμης ποσότητας ύδατος

(13)

(αντικαθιστώντας τα αποτελέσματα των εξισώσεων (5) & (12) και Α=1m2 και Δz=2Km=2*103m)

(14)

Βήμα 8ο: Υπολογισμός ποσοστού υγρασίας

(15)

(χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα από τις εξισώσεις (13) & (14) )

Αναλυτικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για κάθε επίπεδο στον ακόλουθο πίνακα (οι τιμές προέκυψαν έπειτα από επεξεργασία των δεδομένων στο στατιστικό φύλλο εργασίας του MS EXCEL).

|  |  |  |  |  |  |  |  | Μέση |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ύψος |  |  |  |  | Μέση | Πίεση | Ειδική | Ειδική |  |  |
| επιπέδου | Θερμοκρασία | Θερμοκρασία | Πίεση | Πυκνότητα | Πυκνότητα | Υδρατμών | Υγρασία | Υγρασία |  |  |
| z | Τi | Τi | Pi | pi | p | es | qv | qv | Δmp | Hymidity |
| Κm | oC | oK | KPa | kg/m3 | kg/m3 | KPa | kg/kg | kg/kg | kg/m2 | % |
| 0 | 20 | 293 | 101,3 | 1,20 | 1,10 | 2,34 | 0,0144 | 0,0111 | 24,37 | 59 |
| 2 | 7 | 280 | 79,79 | 0,99 | 0,90 | 1,00 | 0,0078 | 0,0059 | 10,57 | 26 |
| 4 | -6 | 267 | 62,14 | 0,81 | 0,73 | 0,39 | 0,0039 | 0,0028 | 4,16 | 10 |
| 6 | -19 | 254 | 47,80 | 0,66 | 0,59 | 0,14 | 0,0018 | 0,0012 | 1,46 | 4 |
| 8 | -32 | 241 | 36,26 | 0,52 | 0,47 | 0,04 | 0,0007 | 0,0005 | 0,45 | 1 |
| 10 | -45 | 228 | 27,09 | 0,41 |  | 0,01 | 0,0002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | mp | kg/m2 | 41,01 |  |
| Δεδομένα |  |  |  |  | Πυκνότητα ύδατος |  | rw | kg/m3 | 1000 |  |
| Η | 10 | Km |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 1 | m2 |  | Βήμα 9ο: Διαιρώντας την κατακρημνίσιμη ποσότητα |  |  |  |  |  |  |
| P | 101,3 | Kpa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ta | 20 | oC |  | ύδατος με την πυκνότητα του ύδατος και βρίσκουμε το πιθανό ύψος βροχής: |  |  |  |  |  |  |
| a | 6,5 | oC/Km |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,0065 | oC/m |  | Πιθανό ύψος βροχής |  |  |  | m | 0,041 |  |
| Δz | 2 | Km |  |  |  |  |  | mm | 41 |  |
|  | 2000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g | 9,81 | m/sec2 |  | aRa | 1,8655 |  |  |  |  |  |
| Ra | 287 | J/Kg*oK |  | g/(aRa) | 5,2586438 |  |  |  |  |  |

Επομένως το πιθανό ύψος βροχής είναι 41mm.

Άσκηση 2: Σε ένα μετεωρολογικό σταθμό έγιναν οι ακόλουθες μετρήσεις: ατμοσφαιρική πίεση εδάφους είναι 101,1 KPa, η θερμοκρασία του αέρα είναι 25οC και η θερμοκρασία του σημείου δρόσου 20οC. Υπολογίστε την πίεση υδρατμών, τη σχετική και ειδική υγρασία και την πυκνότητα του αέρα.

| Δεδομένα: Ρ=101,1KPa Τα=25οC Τd=20οC | Ζητούμενα: e πιεση υδρατμων Rh σχετική υγρασία qv ειδική υγρασία ρa πυκνότητα αέρα |
| --- | --- |

(ρ οχι P)

Άσκηση 3: Υπολογίστε την ένταση και μήκος κύματος της ακτινοβολίας ήλιου (θερμοκρασία ήλιου 6000 Κ).

| R=ε*σ*Τ4 ε=1 σ=5,67*10-8 W/ m2 K4 T=6000oK | } | R=73,483,200 W/ m2 |
| --- | --- | --- |

(μικρού μήκους κύματος ακτινοβολία)

Άσκηση 4: Η εισερχόμενη ακτινοβολία σε μια λίμνη έχει ένταση 200W/ m2. Υπολογίστε την ενέργεια που θα απορροφηθεί από τη λίμνη (albedo 0,06 και θερμοκρασία 30 οC).

| Re=ε*σ*Τ4 ε=0,97 σ=5,67*10-8 W/ m2 K4 T=273+30=303oK (στην επιφάνεια της λίμνης) | } | Re=464,3 W/ m2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Rn=(1-α)Ri-Re

επομένως αντικαθιστώντας έχουμε:

Rn=200*(1-0,06)-463,6= - 275,6 200W/ m2

Επομένως όπως υπολογίσαμε η λίμνη χάνει ενέργεια (δεν απορροφάει ενέργεια) και η θερμοκρασία της αρχίζει να ελαττώνεται.

Άσκηση 5: Μια τεχνητή λίμνη έχει επιφάνεια 500ha. Στη διάρκεια 30 ημερών, η στάθμη της λίμνης έπεσε 0,5m λόγω αρδεύσεων, ενώ είχαμε εισροές 200.000 m3/day, βροχόπτωση 10,5cm, εξάτμιση 8,5cm και εκροές προς το υπόγειο νερό 2cm. Υπολογίστε την ημερήσια σταθερή παροχή άρδευσης.

| Δεδομένα: Α=500ha Δt=30days ΔΗ=0,5m QIN=200.00m3/day P=10,5cm E=8,5cm S=2cm |  |
| --- | --- |

Ισοζύγιο:	 	ΔV = QIN + P – E – S – 30 * Qd			             (1)

Η μείωση του όγκου του ύδατος της λίμνης ισούται με:

ΔV=ΔH*A=0,5*(500*104)=2,500,000m3			 (2)

(θεωρούμε ότι παρόλη την πτώση της στάθμης της λίμνης η επιφάνειά της διατηρείται σταθερή και ίση με Α=500ha=500*104m2).

Εισροές: 			QIN=(200.000m3/day)*30days=6.000.000 m3		 (3)

Βροχοπτώσεις: 		P=(10,5cm)*(10-2 m/cm)*(500*104m2)=525.000 m3	 (4)

Εξάτμιση: 			Ε=(8,5*10-2m)*(500*104m2)=425.000 m3		 (5)

Εκροές στο υπόγειο νερό: 	S=(2*10-2m)*(500*104m2)=100.000 m3		 (6)

Αντικαθιστώντας στην εξίσωση (1) τα αποτελέσματα από τις (2), (3), (4), (5) & (6) υπολογίζουμε την ημερήσια σταθερή παροχή άρδευσης:

Qd=283,333 m3/day

Άσκηση 6: Υπολογίστε τον όγκο ύδατος μιας τεχνητής λίμνης στα μέσα Αυγούστου και στο τέλος του χρόνου αν ο αρχικός όγκος είναι 60. Οι μηνιαίες εισροές και εκροές φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.

Για τον υπολογισμό του τελικού όγκου της λίμνης χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο τύπο:

όπου:

Sj ο όγκος της λίμνης τη χρονική στιγμή j

So ο αρχικός όγκος της λίμνης

Ij οι εισροές της λίμνης τη χρονική στιγμή j

Qj οι εκροές της λίμνης τη χρονική στιγμή j

| Μήνας | Εισροές | Εκροές | Όγκος της λίμνης |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I(t) | Q(t) | S(t) |
| 1 | 3 | 6 | 57 |
| 2 | 5 | 8 | 54 |
| 3 | 4 | 7 | 51 |
| 4 | 3 | 10 | 44 |
| 5 | 4 | 6 | 42 |
| 6 | 10 | 8 | 44 |
| 7 | 30 | 20 | 54 |
| 8 | 15 | 13 | 56 |
| 9 | 6 | 4 | 58 |
| 10 | 4 | 5 | 57 |
| 11 | 2 | 7 | 52 |
| 12 | 1 | 8 | 45 |

Στα μέσα Αυγούστου ο όγκος της λίμνης είναι:  μονάδες όγκου

Στο τέλος του χρόνου ο όγκος της λίμνης είναι: S=45 μονάδες όγκου