ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

| Μάθημα: Εφαρμογές σε Περιβαλλοντικά Μοντέλα |  |
| --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο & ΑΜ Φοιτητή | Κυριακή Θεοχάρη 2018050043 |
| Είδος Αναφοράς : | Ατομική |
| Ημερομηνία Εκτέλεσης : | 18/11/2022 |
| Ημερομηνία Παράδοσης | 03/12/2022 |
| Όνομα Αναφοράς | Εργαστήριο 1: «Μοντελοποίηση φόρτισης από σημειακές πηγές ρύπανσης» |

EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ꞉ «Μοντελοποίηση φόρτισης από σημειακές πηγές ρύπανσης»

EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ꞉ «Μοντελοποίηση φόρτισης από σημειακές πηγές ρύπανσης»

Εισαγωγή

Η λίμνη Λυσιμαχία βρίσκεται νότια του νομού Αιτωλοακαρνανίας, της Στερεάς Ελλάδας και απέχει 5 χλμ. από την πόλη του Αγρινίου. Σχηματίζεται μεταξύ των βουνών Παναιτωλικού και Αράκυνθου, από τα οποία τροφοδοτείται και τα νερά της. Απέχει από την Τριχωνίδα 2 χλμ., αφού τις χωρίζει μόνο μία λωρίδα ξηράς. Τα πλεονάζοντα νερά της διοχετεύονται με την διώρυγα του Δίμηκου στον Αχελώο, δυτικά του Αγγελόκαστρου. Με διώρυγα συνδέεται και με την Τριχωνίδα, της οποίας δέχεται τα πλεονάζοντα νερά. Έχει σχήμα επίμηκες με χαμηλές όχθες. Το μέγιστο μήκος της είναι 6 χλμ. και το πλάτος της περίπου 3 χλμ., ενώ η επιφάνειά της φθάνει τα 13 τετ. χλμ.

Πρόβλημα

Ένα εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού εμπλουτίζει ένα ποτάμι με 5000 kg/year διαλυτό φωσφόρο. Το ποτάμι αυτό εισρέει στη λίμνη Λυσιμαχεία, που βρίσκεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας, με παροχή 6*106 m3 /year. Η αρχική συγκέντρωση του διαλυτού φωσφόρου στη λίμνη είναι 8 μg/L. Ο όγκος της λίμνης είναι 107 m3 και ο συντελεστής καθίζησης του φωσφόρου 0,05/day.

Μεθοδολογία-Αποτελέσματα

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα δεδομένα της εργαστηριακής ασκήσεις

Πίνακας 1

| Δεδομένα Λίμνης Λυσιμαχεια |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Μετά την μετατροπή |  |
| Όρος | Τιμή | Μονάδες | Τιμή | Μονάδες |
| Φορτίο W | 5000 | kg/year | 13698630137 | μg/day |
| Παροχή ποταμού | 6000000 | m^3/year | 16438356,16 | L/day |
| Co | 8 | μg/L |  |  |
| V | 10000000 | m^3 | 10000000000 | L |
| ks | 0,05 | /day |  |  |
| Xρόνος παρανομής | 608,3333 | days |  |  |

Ερώτημα 1ο

Να γραφτεί το ισοζύγιο μάζας του φωσφόρου για τη λίμνη Λυσιμαχεία υποθέτοντας ότι υπάρχει σταθερή ροή.

Ισοζύγιο μάζας του φωσφόρου

Qin

W

Qout

Cout

ks,Cin, V

dVCdt=Qin*Cin-Qout*Cout±r*V

Οπου W=Qin*Cin

r=-ks*C 1ηςτάξης αντίδραση

Και αφού υπάρχει σταθερή ροή η  Qin=Qout=Q

Στη συνέχεια διαιρώντας με τον όγκο(V) η εξίσωση παίρνει την ακόλουθη μορφή:

dCdt=WV-QV*C-ks*C

οπου τ=VQ (Mέσος υδραυλικός χρόνος παραμονής)

Άρα το ισοζύγιο μπορεί να εκφραστεί ως:

dCdt=WV-Cτ-ks*C⟹WV=dCdt+C*1τ+ ks

Ερώτημα 2ο

Να γίνει η αναλυτική λύση της διαφορικής εξίσωσης για το ισοζύγιο του 1ου ερωτήματος.

Από το ισοζύγιο μάζας(1ο ερώτημα) παρατηρείτε ότι είναι διαφορική εξίσωση και συγκεκριμένα μη ομογενής γραμμική εξίσωση 1ης τάξης της μορφής: y'+px∙y=qx

Όπου y'=dCdt

px=1τ+ ks

y= C

qx=WV

Με γενική λύση:

y=yo∙e-Pt+e-Pt∙0tePt∙qt∙dt     (1)

Pt=ks+1τdt=ks+1τt

Όπου:

Pt=ptdt

pt=ks+1τ

Αντικαθιστώντας στην  εξίσωση(1):

(1)⇒C=Co∙e-ks+1τt+e-ks+1τt∙0teks+1τt∙WV∙dt

⇒ C=Co*e-ks+1τt+e-ks+1τt∙WV*0teks+1τt*dt

⇒ C=Co*e-ks+1τt+e-ks+1τt*WV*0tks+1τks+1τ*eks+1τt*dt

⇒C=Co*e-ks+1τt+e-ks+1τt*WV*1ks+1τ*0teks+1τt*dks+1τt

⇒  C=Co*e-ks+1τ∙t+e-ks+1τt*WV*1ks+1τ*(eks+1τt-1)

⇒ C=CO*e-1τ+ks∙t+WV∙1τ+ks*1-e-1τ+ks∙t(2)

Ερώτημα 3ο

Με τη χρήση του excel να γίνει η αριθμητική λύση του προκύπτει από τη λύση της διαφορικής αυτής εξίσωσης.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα κομμάτι από τον πίνακα των αποτελεσμάτων για την αριθμητικής λύση της διαφορικής εξίσωσης (ολόκληρος ο πίνακας παρουσιάζεται στο παράρτημα Πίνακας 3), συνολικά έγινε ο υπολογισμός για 272 μέρες . Ενδεικτικά γίνεται ο υπολογισμός της συγκέντρωσης του φωσφόρου της δεύτερης γραμμής με τον τρόπο που υπολογίστηκε και στο excel με την εξίσωση (2).

C=CO*e-1τ+ks*t+WV*1τ+ks*1-e-1τ+ks∙t

= 8*e-1608,33+0,05∙1+1369863013710000000000∙1608,33+0,05∙1-e-10,05+0,05∙1

=8,93μgL

Πίνακας 1

| Χρόνος t(days) | Συγκέντρωση C(μgday) |
| --- | --- |
| 0 | 8 |
| 1 | 8,93242802 |
| 2 | 9,817924181 |
| 3 | 10,6588507 |
| 4 | 11,45745091 |
| 5 | 12,2158552 |
| 6 | 12,93608677 |
| 7 | 13,62006695 |
| 8 | 14,26962039 |
| 9 | 14,88647988 |
| 10 | 15,47229101 |
| 11 | 16,02861654 |
| 12 | 16,55694056 |
| 13 | 17,05867247 |
| 14 | 17,53515073 |
| 15 | 17,98764643 |
| 16 | 18,41736668 |
| 17 | 18,82545784 |

Ερώτημα 4ο

Όπως και με το προηγούμενο ερώτημα να γίνει η αριθμητική λύση με τη χρήση του excel να σύμφωνα με τη μέθοδο Euler.

Για τον υπολογισμό της αριθμητικής λύσης με την μέθοδο Euler χρησιμοποιήθηκε η ακόλουθη εξίσωση:

Ci+1=Ci+dCdt∙Δt (3)

Όπου: Δt= το χρονικό βήμα (για το συγκεκριμένο πρόβλημα επιλέχθηκε το χρονικό βήμα                ανά 1 μέρα)

dCdt=το ισοζύγιο και ισουτε με WV-C∙1τ+ks(1ο ερώτημα)όπου το Ci αντιστοιχεί  στις τιμές που υπολογίστηκαν στο 3ο ερώτημα.

Όπως και στο προηγούμενο ερώτημα ακολουθεί ενδεικτικά ο υπολογισμός της συγκέντρωσης του φωσφόρου με την μέθοδο Euler της δεύτερης γραμμής με τον τρόπο που υπολογίστηκε και στο excel (εξισωση(3)).

C1=C0+dCdt*Δt

=8+1369863013710000000000-8*1608,33*0,05*1

=9,84μgL

Παρακάτω απεικονίζετε ένα κομμάτι του πίνακα με τα αποτελέσματα για την συγκέντρωση του φωσφόρου με την μέθοδο του Euler (ολόκληρος ο πίνακας παρουσιάζεται στο παράρτημα Πίνακας 4).

Πίνακας 2

| Χρόνος t(days) | Ci+1(μgL) |
| --- | --- |
| 0 | 8 |
| 1 | 9,840986 |
| 2 | 10,68075 |
| 3 | 11,47825 |
| 4 | 12,23561 |
| 5 | 12,95484 |
| 6 | 13,63788 |
| 7 | 14,28654 |
| 8 | 14,90255 |
| 9 | 15,48755 |
| 10 | 16,04311 |
| 11 | 16,5707 |
| 12 | 17,07174 |
| 13 | 17,54756 |
| 14 | 17,99943 |
| 15 | 18,42856 |
| 16 | 18,83609 |
| 17 | 19,2231 |

5ο ερώτημα

Να σχεδιαστούν τα διαγράμματα που θα παρουσιάζουν την αλλαγή της συγκέντρωσης με τον χρόνο για τα ερωτήματα 3 και 4.

Και στα δυο διαγράμματα παρατηρείτε μια συνεχής αύξηση της συγκέντρωσης του φωσφόρου μέχρι την 50 ημέρα και μετα αρχίζει και σταθεροποιείτε περίπου στο 26  με 27 μgL. Επισης και τα δυο διαγράμματα έχουν την ίδια μορφή και ξεκινούν να σταθεροποιούνται και τα δυο στις 50 ημέρες.

6Ο Ερώτημα

Να υπολογιστεί η συγκέντρωση του φωσφόρου για την λίμνη αν είναι κάτω από σταθερές συνθήκες και σε ποια τροφική κατάσταση βρίσκεται η λίμνη.

Για σταθερές συνθήκες ισχύει dCdt=0

Άρα από την εξίσωση του ισοζυγίου της μάζας που βρέθηκε:

0

dCdt=WV-C∙1τ+ ks

⟹0=WV-C∙1τ+ ks

⟹Css=WV∙1τ+ks

=1369863013710000000000∙1608,33+0,05

=26,53 μgL

Άρα η τροφική κατάσταση που βρίσκεται η λίμνη  είναι ευτροφική γιατί η συγκέντρωση του φωσφόρου ξεπερνά τα 20 μgL .

7ο ερώτημα

Στο τελευταίο ερώτημα ζητείτε να υπολογιστεί ο χρόνος που χεριάζετε μέχρι η συγκέντρωση του  φωσφόρου να μειωθεί κατά 50% αν ο βιολογικός σταματούσε να ρίχνει φορτία στη λίμνη και δεν υπάρχει επαναφορά του φωσφόρου από το ίζημα.

Αφού δεν υπάρχει επαναφορά του φωσφόρου από το ίζημα τότε ο συντελεστής καθίζησης (ks) ισούται με 0 και επίσης 0 είναι και το φορτίο w γιατί αναφέρει ότι ο βιολογικός σταμάτησε να ρίχνει φορτία στη λίμνη.

0

0

Από την εξίσωση του ισοζυγίου γίνετε αντικατάσταση των παραπάνω:

dCdt=WV-C∙1τ+ ks⇒dCdt=-Cτ⇒ dCC=-dtτ⇒CC2dCC=-1τ0tdt⇒ln⁡(CCo)=-tτ ⇒C=Co*e-tτ

Αφού η συγκέντρωση μειώθηκε 50% η C γίνεται C=Co2 οπότε αν αντικατασταθεί στην παραπάνω εξίσωση και λυθεί ως προς t υπολογίζετε ο χρόνος που χεριάζετε η συγκέντρωση του φωσφόρου να μειωθεί κατά 50%.

Co2=Co*e-tτ⇒12=e-tτ⇒ln12=-tτ⇒ln1-ln2=-tτ

⇒t=ln2*τ⇒t=ln2*608,33=421,66 days

Βιβλιογραφία

- Εργαστηριακές σημειώσεις μαθήματος, «Εφαρμογές σε Περιβαλλοντικά Μοντέλα»

- Jerald L. ,Περιβαλλοντικά Μοντέλα, 2η Έκδοση, Έκδοσης Τζιόλα,2017

- Οι φυσικές λίμνες της Αιτωλοακαρνανίας: Λυσιμαχία

Παράρτημα

Πίνακας 4

| Ερώτημα 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Χρόνος t(days) |  | 1- | Co* | Συγκέντρωση C( |
| 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 1 | 0,949667044 | 0,050332956 | 7,597336354 | 8,93242802 |
| 2 | 0,901867495 | 0,098132505 | 7,214939959 | 9,817924181 |
| 3 | 0,856473838 | 0,143526162 | 6,851790705 | 10,6588507 |
| 4 | 0,813364978 | 0,186635022 | 6,506919826 | 11,45745091 |
| 5 | 0,772425915 | 0,227574085 | 6,179407318 | 12,2158552 |
| 6 | 0,733547435 | 0,266452565 | 5,868379482 | 12,93608677 |
| 7 | 0,696625825 | 0,303374175 | 5,573006597 | 13,62006695 |
| 8 | 0,661562588 | 0,338437412 | 5,292500702 | 14,26962039 |
| 9 | 0,628264187 | 0,371735813 | 5,026113498 | 14,88647988 |
| 10 | 0,596641794 | 0,403358206 | 4,77313435 | 15,47229101 |
| 11 | 0,566611049 | 0,433388951 | 4,53288839 | 16,02861654 |
| 12 | 0,53809184 | 0,46190816 | 4,304734719 | 16,55694056 |
| 13 | 0,511008087 | 0,488991913 | 4,088064696 | 17,05867247 |
| 14 | 0,48528754 | 0,51471246 | 3,882300317 | 17,53515073 |
| 15 | 0,460861583 | 0,539138417 | 3,686892666 | 17,98764643 |
| 16 | 0,437665058 | 0,562334942 | 3,501320461 | 18,41736668 |
| 17 | 0,415636082 | 0,584363918 | 3,325088653 | 18,82545784 |
| 18 | 0,394715889 | 0,605284111 | 3,157727112 | 19,21300857 |
| 19 | 0,374848672 | 0,625151328 | 2,998789373 | 19,58105272 |
| 20 | 0,35598143 | 0,64401857 | 2,84785144 | 19,93057213 |
| 21 | 0,338063832 | 0,661936168 | 2,70451066 | 20,26249919 |
| 22 | 0,321048081 | 0,678951919 | 2,568384644 | 20,57771938 |
| 23 | 0,304888782 | 0,695111218 | 2,439110253 | 20,8770736 |
| 24 | 0,289542828 | 0,710457172 | 2,316342625 | 21,16136045 |
| 25 | 0,274969282 | 0,725030718 | 2,199754254 | 21,43133829 |
| 26 | 0,261129265 | 0,738870735 | 2,08903412 | 21,68772736 |
| 27 | 0,247985857 | 0,752014143 | 1,983886858 | 21,9312116 |
| 28 | 0,235503996 | 0,764496004 | 1,884031968 | 22,16244056 |
| 29 | 0,223650384 | 0,776349616 | 1,789203071 | 22,38203109 |
| 30 | 0,212393399 | 0,787606601 | 1,699147192 | 22,59056897 |
| 31 | 0,201703011 | 0,798296989 | 1,613624091 | 22,78861053 |
| 32 | 0,191550703 | 0,808449297 | 1,532405621 | 22,97668407 |
| 33 | 0,18190939 | 0,81809061 | 1,455275117 | 23,15529131 |
| 34 | 0,172753352 | 0,827246648 | 1,382026818 | 23,32490872 |
| : | : | : | : | : |
| : | : | : | : | : |
| 253 | 2,1162E-06 | 0,999997884 | 1,69296E-05 | 26,52515974 |
| 254 | 2,00968E-06 | 0,99999799 | 1,60775E-05 | 26,52516171 |
| 255 | 1,90853E-06 | 0,999998091 | 1,52682E-05 | 26,52516358 |
| 256 | 1,81247E-06 | 0,999998188 | 1,44997E-05 | 26,52516536 |
| 257 | 1,72124E-06 | 0,999998279 | 1,37699E-05 | 26,52516705 |
| 258 | 1,6346E-06 | 0,999998365 | 1,30768E-05 | 26,52516866 |
| 259 | 1,55233E-06 | 0,999998448 | 1,24186E-05 | 26,52517018 |
| 260 | 1,4742E-06 | 0,999998526 | 1,17936E-05 | 26,52517163 |
| 261 | 1,4E-06 | 0,9999986 | 1,12E-05 | 26,525173 |
| 262 | 1,32953E-06 | 0,99999867 | 1,06362E-05 | 26,52517431 |
| 263 | 1,26261E-06 | 0,999998737 | 1,01009E-05 | 26,52517555 |
| 264 | 1,19906E-06 | 0,999998801 | 9,59248E-06 | 26,52517673 |
| 265 | 1,13871E-06 | 0,999998861 | 9,10966E-06 | 26,52517784 |
| 266 | 1,08139E-06 | 0,999998919 | 8,65115E-06 | 26,52517891 |
| 267 | 1,02696E-06 | 0,999998973 | 8,21571E-06 | 26,52517991 |
| 268 | 9,75273E-07 | 0,999999025 | 7,80219E-06 | 26,52518087 |
| 269 | 9,26185E-07 | 0,999999074 | 7,40948E-06 | 26,52518178 |
| 270 | 8,79567E-07 | 0,99999912 | 7,03654E-06 | 26,52518264 |
| 271 | 8,35296E-07 | 0,999999165 | 6,68237E-06 | 26,52518346 |
| 272 | 7,93253E-07 | 0,999999207 | 6,34603E-06 | 26,52518424 |

Πίνακας 5

| Ερώτημα 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Χρονικό Βήμα (Δt) | Χρόνος t(days) | Συγκέντρωση C(μgL) | dc/dt | Ci+1 (μgL) |
| 1 | 0 | 8 | 0,956712 | 8,956712 |
| 1 | 1 | 8,93242802 | 0,908558 | 9,840986 |
| 1 | 2 | 9,817924181 | 0,862828 | 10,68075 |
| 1 | 3 | 10,6588507 | 0,819399 | 11,47825 |
| 1 | 4 | 11,45745091 | 0,778156 | 12,23561 |
| 1 | 5 | 12,2158552 | 0,738989 | 12,95484 |
| 1 | 6 | 12,93608677 | 0,701794 | 13,63788 |
| 1 | 7 | 13,62006695 | 0,666471 | 14,28654 |
| 1 | 8 | 14,26962039 | 0,632925 | 14,90255 |
| 1 | 9 | 14,88647988 | 0,601068 | 15,48755 |
| 1 | 10 | 15,47229101 | 0,570815 | 16,04311 |
| 1 | 11 | 16,02861654 | 0,542084 | 16,5707 |
| 1 | 12 | 16,55694056 | 0,514799 | 17,07174 |
| 1 | 13 | 17,05867247 | 0,488888 | 17,54756 |
| 1 | 14 | 17,53515073 | 0,464281 | 17,99943 |
| 1 | 15 | 17,98764643 | 0,440912 | 18,42856 |
| 1 | 16 | 18,41736668 | 0,41872 | 18,83609 |
| 1 | 17 | 18,82545784 | 0,397644 | 19,2231 |
| 1 | 18 | 19,21300857 | 0,37763 | 19,59064 |
| 1 | 19 | 19,58105272 | 0,358622 | 19,93968 |
| 1 | 20 | 19,93057213 | 0,340572 | 20,27114 |
| 1 | 21 | 20,26249919 | 0,32343 | 20,58593 |
| 1 | 22 | 20,57771938 | 0,307151 | 20,88487 |
| 1 | 23 | 20,8770736 | 0,291691 | 21,16876 |
| 1 | 24 | 21,16136045 | 0,277009 | 21,43837 |
| 1 | 25 | 21,43133829 | 0,263067 | 21,6944 |
| 1 | 26 | 21,68772736 | 0,249826 | 21,93755 |
| 1 | 27 | 21,9312116 | 0,237251 | 22,16846 |
| 1 | 28 | 22,16244056 | 0,22531 | 22,38775 |
| 1 | 29 | 22,38203109 | 0,213969 | 22,596 |
| 1 | 30 | 22,59056897 | 0,203199 | 22,79377 |
| 1 | 31 | 22,78861053 | 0,192972 | 22,98158 |
| 1 | 32 | 22,97668407 | 0,183259 | 23,15994 |
| 1 | 33 | 23,15529131 | 0,174035 | 23,32933 |
| 1 | 34 | 23,32490872 | 0,165275 | 23,49018 |
| : | : | : | : | : |
| : | : | : | : | : |
| 1 | 252 | 26,52515766 | 2,13E-06 | 26,52516 |
| 1 | 253 | 26,52515974 | 2,02E-06 | 26,52516 |
| 1 | 254 | 26,52516171 | 1,92E-06 | 26,52516 |
| 1 | 255 | 26,52516358 | 1,83E-06 | 26,52517 |
| 1 | 256 | 26,52516536 | 1,73E-06 | 26,52517 |
| 1 | 257 | 26,52516705 | 1,65E-06 | 26,52517 |
| 1 | 258 | 26,52516866 | 1,56E-06 | 26,52517 |
| 1 | 259 | 26,52517018 | 1,49E-06 | 26,52517 |
| 1 | 260 | 26,52517163 | 1,41E-06 | 26,52517 |
| 1 | 261 | 26,525173 | 1,34E-06 | 26,52517 |
| 1 | 262 | 26,52517431 | 1,27E-06 | 26,52518 |
| 1 | 263 | 26,52517555 | 1,21E-06 | 26,52518 |
| 1 | 264 | 26,52517673 | 1,15E-06 | 26,52518 |
| 1 | 265 | 26,52517784 | 1,09E-06 | 26,52518 |
| 1 | 266 | 26,52517891 | 1,03E-06 | 26,52518 |
| 1 | 267 | 26,52517991 | 9,83E-07 | 26,52518 |
| 1 | 268 | 26,52518087 | 9,33E-07 | 26,52518 |
| 1 | 269 | 26,52518178 | 8,86E-07 | 26,52518 |
| 1 | 270 | 26,52518264 | 8,41E-07 | 26,52518 |
| 1 | 271 | 26,52518346 | 7,99E-07 | 26,52518 |
| 1 | 272 | 26,52518424 | 7,59E-07 | 26,52519 |