25 Νοέμβριου 2021

Χρύσανθος Κανναβιάς

Α.Μ.:2017050104

Αλέξανδρου Παπαναστασίου, Χανιά Τ.Κ. 73133

Προς κ. Προέδρο

Νομαρχίας αυτοδιοίκησης Αιτωλοκαρνανίας

Κύριε Πρόεδρε,

Το παρόν διαβιβαστικό σημείωμα συνοδεύει εργαστηριακή άσκηση, που διεξήχθη στα πλαίσια του εργαστηρίου «Εφαρμογές σε περιβαλλοντικά μοντέλα». Θέμα του εργαστηρίου αποτέλεσε η φόρτιση μιας πλήρους αναμεμειγμένης λίμνης από σημειακές πηγές ρύπανσης και συγκεκριμένα μελετήθηκε η κατάσταση που επικρατεί στη λίμνη Λυσιμαχεία, η οποία εμπλουτίζεται με διαλυτό φώσφορο από εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού που δραστηριοποιείται στην περιοχή αυτή.

Μετα τιμής,

Χρύσανθος Κανναβιάς

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εφαρμογές σε Περιβαλλοντικά Μοντέλα

Εργαστηριακή άσκηση 1

«Μοντελοποίηση φόρτισης από σημειακές πηγές ρύπανσης»

«Waste Load Allocation Modeling»

Χρύσανθος Κανναβιάς

Α.Μ.:2017050104

# Εισαγωγή

Η Λυσιμαχία είναι λίμνη που βρίσκεται νότια του νομού Αιτωλοακαρνανίας, της Στερεάς Ελλάδας και απέχει 5km από την πόλη του Αγρινίου. Απέχει 2km από την Τριχωνίδα, αφού τις χωρίζει μόνο μία λωρίδα ξηράς. Έχει επιφάνεια 13,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα, περίμετρο 17 περίπου χιλιόμετρα, μέγιστο βάθος μόλις 9 μέτρα και συνολικό όγκο περίπου 1010 L. Τα πλεονάζοντα νερά διοχετεύονται των διωρύγων Δίμηνου στον Αχελώο και Τριχωνίδα.

Παρουσίαση προβλήματος

Η λίμνη Λυσιμαχεία που βρίσκεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας  εμπλουτίζεται με διαλυτό φωσφόρο 6000kgyear από ένα εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού που δραστηριοποιείται στην περιοχή αυτή. Η εισροή στη λίμνη είναι  6×106m3year. Η αρχική συγκέντρωση του διαλυτού φωσφόρου στη λίμνη είναι  8μgL . Ο όγκος της λίμνης είναι  107m3 και ο συντελεστής καθίζησης του φωσφόρου 0,05/day

# Μεθοδολογία

Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης εργαστηριακής αναφοράς, ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα:

- Παρουσιάστηκε το ισοζύγιο μάζας για τον φώσφορο.

- Έγινε η αναλυτική λύση της διαφορικής εξίσωσης που διέπει το ισοζύγιο αυτό.

- Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Excel για την αριθμητική λύση και έγινε ο κατάλληλος πίνακας. Πιο συγκεκριμένα, υπολογίστηκε η συγκέντρωση C για χρόνο από 0-250 ημέρες χρησιμοποιώντας την λύση της διαφορικής εξίσωσης.

- Χρησιμοποιώντας πάλι το πρόγραμμα excel εξήχθη η αριθμητική λύση της διαφορικής με την μέθοδο Euler. Πιο συγκεκριμένα, υπολογίστηκαν οι καινούργιες συγκεντρώσεις με χρονικό βήμα Δt=1 ημέρα γνωρίζοντας τις προηγούμενες αλλά και το dc/dt από το ερώτημα (Α).

- Κατασκευάστηκε το διάγραμμα C=f(t) το οποίο παρουσιάζει την μεταβολή της συγκέντρωσης με τον χρόνο (διάγραμμα 1).

- Κατασκευάστηκε πάλι το αντίστοιχο διάγραμμα (διάγραμμα 2).

- Υπολογίστηκε η συγκέντρωση του φωσφόρου στη λίμνη κάτω από σταθερές συνθήκες.

- Υπολογίστηκε ο χρόνος που χρειάζεται για να μειωθεί η συγκέντρωση του φωσφόρου στο 50% αν ο βιολογικός δεν έριχνε φορτία φωσφόρου στη λίμνη και δεν έχουμε επαναφορά του φωσφόρου από το ίζημα.

- Στο τέλος της αναφοράς προστέθηκαν τα παραρτήματα με τους πίνακες του excel και την αναλυτική λύση της διαφορικής εξίσωσης.

# Αποτελέσματα

Ερώτημα Α: Nα γραφεί το ισοζύγιο μάζας του φωσφόρου για τη λίμνη Λυσιμαχεία υποθέτωντας σταθερή ροή.

Ισοζύγιο μάζας του φωσφόρου

dV∙Cdt=είσοδο-έξοσο±αντιδράσεις

dV∙Cdt=W-Q∙C-ks∙C∙V→

dV∙Cdt=Qin∙Cin-Qout∙Cout±r∙V

W=Qin∙Cin

r=-ks∙C (1ηςτάξης αντίδραση)

Qin=Qout=Q (σταθερή ροή)

dCdt=WV-Cτ-ks∙C→

Διαιρόντας με V→ dCdt=WV-QV∙C-ks∙C

Mέσος υδραυλικός χρόνος παραμονής:τ=VQ

→ WV=dCdt+ C∙1τ+ ks

Ερώτημα Β: Να γίνει η αναλυτική λύση της διαφορικής εξίσωσης που διέπει το ισοζύγιο αυτό.

Λύνοντας το παραπάνω ισοζύγιο μάζας, καταλήγουμε στην γενική λύση της διαφορικής εξίσωσης (ομογενής, 1ης τάξης), η οποία είναι η εξής:

C=CO∙e-1τ+ks∙t+WV∙1τ+ks∙1-e-1τ+ks∙t

(Αναλυτική λύση της διαφορικής εξίσωσης παρουσιάζεται στο παράρτημα στο τέλος της αναφοράς).

Ερώτηση C : Με τη χρήση του excel να γίνει η αριθμητική λύση του προκύπτει από τη λύση της διαφορικής αυτής εξίσωσης.

Αν αντικαταστήσουμε τις τιμές στο τύπο προκύπτει:

C=8*e-0,0516*t+31,76*1-e-0,0516t

Για την πρώτη μέρα (t=1 day) : C = 9,19492 μg/L . Με τη χρήση του προγράμματος excel πραγματοποιήθηκαν και οι επόμενες πράξεις  για 250 ημέρες .

Ερώτηση D: Με τη χρήση του excel να γίνει η αριθμητική λύση σύμφωνα με τη μέθοδο Euler.

Μέθοδος Euler

Ci+1=Ci+dCdt∙Δt

Όπου: Δt=1, dCdt=WV-C∙1τ+ks

Για i=0 :

C1=C0+dCdt*Δt=8+1,64*10101010-8*1608.3*0.05*1

C1=9,2268 mgL

Με τη χρήση του προγράμματος excel πραγματοποιήθηκαν και οι επόμενες πράξεις  για 250 ημέρες .

Ερώτηση E : Nα επιτευχθεί γραφική απεικόνιση που θα παρουσιάζει την αλλαγή της συγκέντρωσης με το χρόνο για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις.

Διάγραμμα 1: Συγκέντρωση φωσφόρου στη λίμνη Λυσιμαχεία συναρτήσει του χρόνου

Διάγραμμα 2: Συγκέντρωση φωσφόρου στη λίμνη Λυσιμαχεία συναρτήσει του χρόνου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μεθόδου Euler.

Όπως παρατηρείται, τόσο στο διάγραμμα που προέκυψε από την μέθοδο Euler, όσο και στο προηγούμενο, η συγκέντρωση του φωσφόρου σταθεροποιείται για χρόνο περίπου 80 ημερών. Επίσης, και τα δύο διαγράμματα έχουν την ίδια μορφή και η σταθερή συγκέντρωση (Css) κυμαίνεται και στα δύο ανάμεσα στα 30-32 μgl .

Ερώτηση F: Κάτω από σταθερές συνθήκες, να βρεθεί η συγκέντρωση του φωσφόρου στη λίμνη(Css). Σε ποια τροφική κατάσταση βρίσκεται η λίμνη;

→WV-C∙1τ+ ks=0→ Css=WV∙1τ+ks

Ισοζύγιο μάζας dCdt=WV-C∙1τ+ ks

Για σταθερές συνθήκες ισχύει dCdt=0

→CSS=1,64×1010μgday1010 L∙1608,3 days+0,051day→CSS=31,75μgL

Η τιμή αυτή χαρακτηρίζει τη λίμνη ως υπερτροφική αφού η συγκέντρωση του φωσφόρου ξεπερνά τα 20 μgL .

Ερώτηση G : Αν ο βιολογικός δεν έριχνε φορτία φωσφόρου στη λίμνη και δεν έχουμε επαναφορά του φωσφόρου από το ίζημα, σε πόσο χρόνο η συγκέντρωση του φωσφόρου θα μειωθεί κατά 50%;

→dCdt=-Cτ→ dCC=-dtτ

Ισοζύγιο μάζας dCdt=WV-C∙1τ+ ks=WV-C1τ-Cks

Ο βιολογικός δεν ρίχνει φορτία στη λίμνη→W=0

Δεν έχουμε επαναφορά φωσφόρου από το ίζημα→ks=0

Ολοκληρώνοντας προκύπτει:

CssCss2dCC=-1τ0tdt

ln⁡(C)Css2Css=-1τ∙tt0

lnCss2-lnCss=-1τ∙t                     -lnCss2-lnCss1τ=t

t=-ln31,75μgL2-ln31,75μgL1608.3 days         t=421.64 days

Ο χρόνος που χρειάζεται για να μειωθεί η συγκέντρωση του φωσφόρου κατά 50% είναι περίπου 422 ημέρες.

# Βιβλιογραφία

- Εργαστηριακές σημειώσεις μαθήματος, «Εφαρμογές σε Περιβαλλοντικά Μοντέλα»

- Βικιπαιδια

# Παραρτήματα

| ΔΕΔΟΜΕΝΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Φορτίο φωσφόρου (W) | 6000 kgyear | 1,64 ∙1010 μgday |
| Παροχή εισροής(Q) | 6∙106m3year. | 16438356,16Lday |
| Αρχική συγκέντρωση Ρ (C0) | 8 μgL | 8 μgL |
| Όγκος της λίμνης (V) | 107m3 | 1010 L |
| συντελεστής καθίζησης Ρ (Ks) | 0,05day | 0,05day |
| Χρόνος παραμονής (τ) | 608,3 days | 608,3 days |

Πίνακας 1

Μετατροπές μονάδων:

W=6000 kgyear=6000 kgyear∙1μg10-9kg∙1 year365days      W=1,64∙1010μgday

Q=6∙106m3year=6∙106m3y∙1l0.001m3∙1y365d Q=16438356,16Lday

V=107m3   V=1010L
τ=VQ=1010L16438356,16Lday=608,3 days

Λύση διαφορικής εξίσωσης

Ξεκινώντας από το ισοζύγιο μάζας έχουμε:

dCdt=WV-C∙1τ+ ks→ WV=dCdt+C∙1τ+ ks

είναι 1ης τάξης διαφορική εξίσωση, γραμμική κσι ομογενής

Είναι της μορφής:

qx=y'+p(x)∙y

Με γενική λύση προκύπτει:

y=yo∙e-Pt+e-Pt∙0tePt∙qt∙dt     (1)

Pt=ks+1τdt=ks+1τt

Όπου:

Pt=ptdt

pt=ks+1τ

Επίσης qt=WV

Αντικαθιστώντας στην (1):

C=Co∙e-ks+1τt+e-ks+1τt∙0teks+1τt∙WV∙dt

→ C=Co∙e-ks+1τt+e-ks+1τt∙WV∙0teks+1τt∙dt

→ C=Co∙e-ks+1τt+e-ks+1τt∙WV∙0tks+1τks+1τ∙eks+1τt∙dt

→  C=Co∙e-ks+1τt+e-ks+1τt∙WV∙1ks+1τ∙0teks+1τt∙dks+1τt

→  C=Co∙e-ks+1τ∙t+e-ks+1τt∙WV∙1ks+1τ∙(eks+1τt-1)

→ C=CO∙e-1τ+ks∙t+WV∙1τ+ks∙1-e-1τ+ks∙t

| Χρόνος t (days) | e-1τ+ks∙t | 1-e-1τ+ks∙t | Συγκέντρωση C (μgm3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,949708674 | 0,050291326 | 9,194921898 |
| 2 | 0,901946566 | 0,098053434 | 10,32974959 |
| 3 | 0,856586478 | 0,143413522 | 11,40750529 |
| 4 | 0,813507608 | 0,186492392 | 12,43105923 |
| 5 | 0,772595232 | 0,227404768 | 13,40313729 |
| 6 | 0,733740394 | 0,266259606 | 14,32632825 |
| 7 | 0,696839617 | 0,303160383 | 15,20309071 |
| 8 | 0,661794629 | 0,338205371 | 16,03575963 |
| 9 | 0,628512099 | 0,371487901 | 16,82655252 |
| 10 | 0,596903393 | 0,403096607 | 17,57757539 |
| 11 | 0,56688433 | 0,43311567 | 18,29082832 |
| 12 | 0,538374965 | 0,461625035 | 18,96821082 |
| 13 | 0,511299375 | 0,488700625 | 19,61152686 |
| 14 | 0,485585451 | 0,514414549 | 20,22248968 |
| 15 | 0,461164715 | 0,538835285 | 20,80272637 |
| 16 | 0,43797213 | 0,56202787 | 21,35378218 |
| 17 | 0,415945931 | 0,584054069 | 21,87712467 |
| 18 | 0,395027459 | 0,604972541 | 22,37414757 |
| 19 | 0,375161004 | 0,624838996 | 22,84617453 |
| 20 | 0,35629366 | 0,64370634 | 23,29446263 |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| 234 | 6,00571E-06 | 0,999993994 | 31,7598573 |
| 235 | 5,70367E-06 | 0,999994296 | 31,75986448 |
| 236 | 5,41683E-06 | 0,999994583 | 31,7598713 |
| 237 | 5,14441E-06 | 0,999994856 | 31,75987777 |
| 238 | 4,88569E-06 | 0,999995114 | 31,75988392 |
| 239 | 4,63998E-06 | 0,99999536 | 31,75988975 |
| 240 | 4,40663E-06 | 0,999995593 | 31,7598953 |
| 241 | 4,18502E-06 | 0,999995815 | 31,75990056 |
| 242 | 3,97455E-06 | 0,999996025 | 31,75990556 |
| 243 | 3,77466E-06 | 0,999996225 | 31,75991031 |
| 244 | 3,58483E-06 | 0,999996415 | 31,75991482 |
| 245 | 3,40454E-06 | 0,999996595 | 31,75991911 |
| 246 | 3,23332E-06 | 0,999996767 | 31,75992318 |
| 247 | 3,07072E-06 | 0,999996929 | 31,75992704 |
| 248 | 2,91629E-06 | 0,999997084 | 31,75993071 |
| 249 | 2,76962E-06 | 0,99999723 | 31,75993419 |
| 250 | 2,63033E-06 | 0,99999737 | 31,7599375 |

Πίνακες του excel που χρησιμοποιήθηκαν

Πίνακας 2: αποτελέσματα αριθμητικής μεθόδου

| Χρόνος t (days) | Χρονικό βήμα Δt | dc/dt | Ci+1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1,226848594 | 9,226848594 |
| 2 | 1 | 1,163489317 | 10,39033791 |
| 3 | 1 | 1,103402161 | 11,49374007 |
| 4 | 1 | 1,046418142 | 12,54015821 |
| 5 | 1 | 0,992377001 | 13,53253521 |
| 6 | 1 | 0,941126757 | 14,47366197 |
| 7 | 1 | 0,892523277 | 15,36618525 |
| 8 | 1 | 0,846429871 | 16,21261512 |
| 9 | 1 | 0,802716909 | 17,01533203 |
| 10 | 1 | 0,761261457 | 17,77659349 |
| 11 | 1 | 0,721946927 | 18,49854041 |
| 12 | 1 | 0,684662753 | 19,18320317 |
| 13 | 1 | 0,649304081 | 19,83250725 |
| 14 | 1 | 0,615771469 | 20,44827872 |
| 15 | 1 | 0,583970613 | 21,03224933 |
| 16 | 1 | 0,553812078 | 21,58606141 |
| 17 | 1 | 0,525211049 | 22,11127246 |
| 18 | 1 | 0,498087088 | 22,60935955 |
| 19 | 1 | 0,472363916 | 23,08172346 |
| 20 | 1 | 0,447969189 | 23,52969265 |
| 21 | 1 | 0,424834301 | 23,95452695 |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| 233 | 1 | 5,87748E-06 | 31,75580485 |
| 234 | 1 | 5,57395E-06 | 31,75581042 |
| 235 | 1 | 5,28609E-06 | 31,75581571 |
| 236 | 1 | 5,01309E-06 | 31,75582072 |
| 237 | 1 | 4,7542E-06 | 31,75582548 |
| 238 | 1 | 4,50867E-06 | 31,75582999 |
| 239 | 1 | 4,27583E-06 | 31,75583426 |
| 240 | 1 | 4,055E-06 | 31,75583832 |
| 241 | 1 | 3,84559E-06 | 31,75584216 |
| 242 | 1 | 3,64699E-06 | 31,75584581 |
| 243 | 1 | 3,45864E-06 | 31,75584927 |
| 244 | 1 | 3,28002E-06 | 31,75585255 |
| 245 | 1 | 3,11063E-06 | 31,75585566 |
| 246 | 1 | 2,94999E-06 | 31,75585861 |
| 247 | 1 | 2,79764E-06 | 31,75586141 |
| 248 | 1 | 2,65316E-06 | 31,75586406 |
| 249 | 1 | 2,51614E-06 | 31,75586658 |
| 250 | 1 | 2,38619E-06 | 31,75586896 |

Πίνακας 3: αποτελέσματα από την μέθοδο Euler